GRIGLIA DI CORREZIONE

Variable Length Subnet Masking (VLSM)

Sistemi e Reti  —  Triennio ITIS  —  USO RISERVATO AL DOCENTE

Le celle in verde contengono la risposta esatta attesa. Ogni riga vale il punteggio indicato nell'intestazione di sezione.

ESERCIZIO 1 — VLSM: 192.168.10.0/24   (8 punti — 2 pt/sottorete)

Requisiti (dato fornito):

| Sottorete | Host richiesti |
| --- | --- |
| LAN_A | 50 |
| LAN_B | 25 |
| LAN_C | 10 |
| WAN_1 | 2 |

Soluzione:

| Sottorete | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_A | 192.168.10.0 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 | 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| LAN_B | 192.168.10.64 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65 | 192.168.10.94 | 192.168.10.95 |
| LAN_C | 192.168.10.96 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.10.97 | 192.168.10.110 | 192.168.10.111 |
| WAN_1 | 192.168.10.112 | /30 | 255.255.255.252 | 192.168.10.113 | 192.168.10.114 | 192.168.10.115 |

ESERCIZIO 2 — VLSM: 172.16.4.0/22   (8 punti — 2 pt ogni 3 sottoreti)

Requisiti (dato fornito):

| Sottorete | Host richiesti |
| --- | --- |
| LAN_A | 200 |
| LAN_B | 100 |
| LAN_C | 50 |
| LAN_D | 20 |
| WAN_1 | 2 |
| WAN_2 | 2 |

Soluzione:

| Sottorete | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_A | 172.16.4.0 | /24 | 255.255.255.0 | 172.16.4.1 | 172.16.4.254 | 172.16.4.255 |
| LAN_B | 172.16.5.0 | /25 | 255.255.255.128 | 172.16.5.1 | 172.16.5.126 | 172.16.5.127 |
| LAN_C | 172.16.5.128 | /26 | 255.255.255.192 | 172.16.5.129 | 172.16.5.190 | 172.16.5.191 |
| LAN_D | 172.16.5.192 | /27 | 255.255.255.224 | 172.16.5.193 | 172.16.5.222 | 172.16.5.223 |
| WAN_1 | 172.16.5.224 | /30 | 255.255.255.252 | 172.16.5.225 | 172.16.5.226 | 172.16.5.227 |
| WAN_2 | 172.16.5.228 | /30 | 255.255.255.252 | 172.16.5.229 | 172.16.5.230 | 172.16.5.231 |

ESERCIZIO 3 — Parametri di sottorete   (7 punti — 1 pt/riga)

| Ind. host/prefisso | Ind. di rete | Maschera decimale | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.130/25 | 10.0.0.128 | 255.255.255.128 | 10.0.0.129 | 10.0.0.254 | 10.0.0.255 |
| 192.168.1.200/27 | 192.168.1.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193 | 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 172.30.15.45/22 | 172.30.12.0 | 255.255.252.0 | 172.30.12.1 | 172.30.15.254 | 172.30.15.255 |
| 10.10.10.250/28 | 10.10.10.240 | 255.255.255.240 | 10.10.10.241 | 10.10.10.254 | 10.10.10.255 |
| 192.168.100.33/26 | 192.168.100.0 | 255.255.255.192 | 192.168.100.1 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 172.16.33.100/20 | 172.16.32.0 | 255.255.240.0 | 172.16.32.1 | 172.16.47.254 | 172.16.47.255 |
| 10.5.200.1/30 | 10.5.200.0 | 255.255.255.252 | 10.5.200.1 | 10.5.200.2 | 10.5.200.3 |

ESERCIZIO 4 — Analisi piano VLSM: 10.4.0.0/21   (7 punti)

a)  (4 pt)  Maschera, primo host, ultimo host e broadcast per ciascuna sottorete:

| ID | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.4.0.0 | /24 | 255.255.255.0 | 10.4.0.1 | 10.4.0.254 | 10.4.0.255 |
| B | 10.4.1.0 | /25 | 255.255.255.128 | 10.4.1.1 | 10.4.1.126 | 10.4.1.127 |
| C | 10.4.1.128 | /26 | 255.255.255.192 | 10.4.1.129 | 10.4.1.190 | 10.4.1.191 |
| D | 10.4.2.0 | /23 | 255.255.254.0 | 10.4.2.1 | 10.4.3.254 | 10.4.3.255 |
| E | 10.4.4.0 | /24 | 255.255.255.0 | 10.4.4.1 | 10.4.4.254 | 10.4.4.255 |

b)  (2 pt)  Blocchi residui in 10.4.0.0/21:

| Ind. di rete (CIDR) | Prefisso | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1.192/26 | /26 | 10.4.1.193 | 10.4.1.254 | 10.4.1.255 |
| 10.4.5.0/24 | /24 | 10.4.5.1 | 10.4.5.254 | 10.4.5.255 |
| 10.4.6.0/23 | /23 | 10.4.6.1 | 10.4.7.254 | 10.4.7.255 |

c)  (1 pt)  Nuova sottorete per 30 host — blocco scelto: 10.4.1.192/26 (62 host usabili):

| Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1.192 | /26 | 255.255.255.192 | 10.4.1.193 | 10.4.1.254 | 10.4.1.255 |