VERIFICA SCRITTA

Variable Length Subnet Masking (VLSM)

Sistemi e Reti  —  Triennio ITIS

| Alunno/a: _______________________________________________ | Classe: ___________ | Data: _____________ |
| --- | --- | --- |

ESERCIZIO 1 — VLSM: allocazione sottoreti   (8 punti  —  2 punti ciascuna)

Applicare il VLSM alla rete 192.168.10.0/24 per soddisfare i requisiti indicati. Ordinare le sottoreti dalla più grande alla più piccola e completare la tabella di allocazione.

| Sottorete | Host richiesti |
| --- | --- |
| LAN_A | 50 |
| LAN_B | 25 |
| LAN_C | 10 |
| WAN_1 | 2 |

Tabella di allocazione:

| Sottorete | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_A |  |  |  |  |  |  |
| LAN_B |  |  |  |  |  |  |
| LAN_C |  |  |  |  |  |  |
| WAN_1 |  |  |  |  |  |  |

ESERCIZIO 2 — VLSM: piano multi-segmento   (8 punti  —  2 punti ogni 3 reti)

Applicare il VLSM alla rete 172.16.4.0/22 per soddisfare i requisiti indicati. Ordinare le sottoreti dalla più grande alla più piccola e completare la tabella di allocazione.

| Sottorete | Host richiesti |
| --- | --- |
| LAN_A | 200 |
| LAN_B | 100 |
| LAN_C | 50 |
| LAN_D | 20 |
| WAN_1 | 2 |
| WAN_2 | 2 |

Tabella di allocazione:

| Sottorete | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN_A |  |  |  |  |  |  |
| LAN_B |  |  |  |  |  |  |
| LAN_C |  |  |  |  |  |  |
| LAN_D |  |  |  |  |  |  |
| WAN_1 |  |  |  |  |  |  |
| WAN_2 |  |  |  |  |  |  |

ESERCIZIO 3 — Parametri di sottorete   (7 punti  —  1 punto ciascuna)

Per ciascun indirizzo host/prefisso indicato, determinare e completare: indirizzo di rete, maschera in forma decimale puntata, primo host utilizzabile, ultimo host utilizzabile e indirizzo di broadcast.

| Ind. host/prefisso | Ind. di rete | Maschera decimale | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.130/25 |  |  |  |  |  |
| 192.168.1.200/27 |  |  |  |  |  |
| 172.30.15.45/22 |  |  |  |  |  |
| 10.10.10.250/28 |  |  |  |  |  |
| 192.168.100.33/26 |  |  |  |  |  |
| 172.16.33.100/20 |  |  |  |  |  |
| 10.5.200.1/30 |  |  |  |  |  |

ESERCIZIO 4 — Analisi piano VLSM esistente   (7 punti)

Un amministratore ha allocato le seguenti sottoreti all'interno del blocco 10.4.0.0/21. Rispondere alle domande che seguono.

a)  (4 pt)  Completare la tabella con maschera, primo host, ultimo host e broadcast per ciascuna sottorete assegnata.

| ID | Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.4.0.0 | /24 |  |  |  |  |
| B | 10.4.1.0 | /25 |  |  |  |  |
| C | 10.4.1.128 | /26 |  |  |  |  |
| D | 10.4.2.0 | /23 |  |  |  |  |
| E | 10.4.4.0 | /24 |  |  |  |  |

b)  (2 pt)  Identificare i blocchi di indirizzi non ancora assegnati all'interno di 10.4.0.0/21 ed esprimerli in notazione CIDR. Completare la tabella con tutti i parametri.

| Ind. di rete (CIDR) | Prefisso | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c)  (1 pt)  È richiesta una nuova sottorete per 30 host. Scegliere il blocco residuo più adatto, indicare il prefisso CIDR minimo necessario e compilare la riga seguente.

| Ind. di rete | Prefisso | Maschera | Primo host | Ultimo host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |